华 中 科 技 大 学

本 科 毕 业 设 计 [ 论 文 ]

基于参数高效微调的钢轨表面

缺陷检测方法研究

院    系    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

专业班级    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

姓    名    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

学    号    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

指导教师    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

年    月    日

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包括任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：             年   月    日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权省级优秀学士论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于  1、保密  □ ，在    年解密后适用本授权书。

2、不保密 □ 。

（请在以上相应方框内打“√”）

作者签名：             年   月    日

导师签名：             年   月    日

摘    要

钢轨表面缺陷检测是保障铁路运输安全与产品出厂质量的重要环节。本研究依托已部署的钢轨双模态采集系统，该系统对每一段钢轨同步采集灰度图像与深度图像，并以双模态信息互补的方式实现对表面灰度、纹理异常与几何形变缺陷的协同感知。然而，已部署系统在长期的产线运行中暴露出明显分布漂移问题：钢轨外观随季节、温度、工况等因素持续缓慢变化，新缺陷模式与新干扰模式不断涌现，导致原有静态检测模型的误报率上升、检出能力退化。周期性全量重训主模型虽能恢复部分性能，但单次训练耗时长、数据组织成本高、上线风险大、不易回滚，难以支撑产线长期稳定运行。

针对上述工程问题，本课题的总体研究目标是构建低成本、可落地、可持续迭代的钢轨双模态缺陷检测方法，路线上以参数高效微调（Parameter-Efficient Fine-Tuning, PEFT）与持续异常检测（Continual Anomaly Detection, CAD）相结合为长期目标。受研究周期限制，本科毕设阶段聚焦于该长期路线中的基础环节：在已部署系统的单视角双模态数据上，对调优反向蒸馏（Tuned Reverse Distillation, TRD）这一双模态异常检测框架进行系统适配与工程化评估，并进一步针对产线运行中观察到的模态漂移现象开展轻量级PEFT初步验证，为后续多视角统一模型与持续适配方法奠定双模态特征学习和低成本维护基础。

本文主要工作包括五个方面。第一，对钢轨双模态采集系统及其数据特性进行分析，明确灰度图像与Depth两模态的互补关系，归纳钢轨表面缺陷类型与对象级、纹理级两类干扰物的分布规律，并刻画长期运行中分布漂移的具体表现与工程代价。第二，针对钢印等高频可枚举的对象级干扰物，前置基于YOLOv8的检测过滤模块，作为后续异常检测主线的工程支撑。第三，将 TRD 框架系统适配到钢轨双模态场景，重点解决深度图归一化策略选择、长宽比敏感的滑窗推理、感兴趣区域裁剪、单通道灰度图复制等工程细节，并明确预留面向多视角统一与持续适配的扩展接口。第四，针对单视角双模态系统中观察到的非对称模态漂移现象，即 Depth 通道因传感原理对环境因素更敏感、相对 Intensity 通道发生显著输入级漂移，提出一种最小侵入的深度仿射参数高效微调方法（DepthAffinePEFT）。该方法仅引入两个标量参数 gain 与 bias，冻结全部主干网络参数，具备训练成本低、部署改动小、可一键回滚等特点，可作为低成本持续维护的概念验证。第五，建立兼顾学术指标与工程指标的双轨评价体系，除图像级 AUROC、像素级 AUROC 与 PRO 等学术指标外，引入 FP/图、推理时延、显存峰值、可训练参数比、训练耗时等工程指标，对所适配方法的可落地性进行量化刻画；并在 MVTec 3D-AD 公开数据集与钢轨单视角双模态数据集上完成基线复现、单模态对比、跨模态滤波器与跨模态放大器消融及深度归一化策略消融。

实验结果表明，所适配的双模态方法在 MVTec 3D-AD 上的复现指标与官方报告基本一致，验证了所选骨架的稳健性；在钢轨单视角双模态数据上，双模态融合相比任一单模态显著提升了异常定位质量，跨模态滤波与跨模态放大模块在工业纹理场景下仍然有效，所选深度归一化策略对像素级指标具有可观察影响。本文工作为面向多视角统一建模、参数高效微调与持续异常检测的后续研究奠定了双模态特征学习与工程评价的基础。

关键词：钢轨表面缺陷检测；双模态异常检测；调优反向蒸馏；参数高校微调；工程评价指标；分布漂移；持续异常检测

Abstract

Rail surface defect detection is an important task for ensuring railway transportation safety and product delivery quality. This study is based on a deployed dual-modal rail acquisition system, which synchronously collects grayscale images and depth images for each rail segment. By exploiting the complementary information from the two modalities, the system enables collaborative perception of surface grayscale anomalies, texture anomalies, and geometric deformation defects. However, during long-term production-line operation, the deployed system has exhibited obvious distribution drift: the appearance of rails changes gradually with seasons, temperature, working conditions, and other factors, while new defect patterns and interference patterns continue to emerge. As a result, the false alarm rate of the original static detection model increases, and its detection capability degrades. Although periodic full retraining of the main model can partially restore performance, each retraining process is time-consuming, costly in data organization, risky for deployment, and difficult to roll back, making it insufficient for supporting long-term stable operation in production environments.

To address the above engineering problem, the overall objective of this study is to construct a low-cost, deployable, and continuously iterable dual-modal rail defect detection method. The long-term research route combines Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT) with Continual Anomaly Detection (CAD). Due to the limited duration of the undergraduate thesis project, this study focuses on a fundamental part of this long-term route: systematically adapting and engineering the Tuned Reverse Distillation (TRD) dual-modal anomaly detection framework on the deployed single-view dual-modal rail dataset. In addition, a preliminary lightweight PEFT experiment is conducted for the modality drift observed during production-line operation, laying a foundation for future research on multi-view unified modeling and continuous adaptation methods based on dual-modal feature learning and low-cost maintenance.

The main contributions of this thesis are fivefold. First, the deployed dual-modal rail acquisition system and its data characteristics are analyzed. The complementary relationship between grayscale images and depth images is clarified, the types of rail surface defects and the distribution patterns of object-level and texture-level interferences are summarized, and the specific manifestations and engineering costs of distribution drift during long-term operation are characterized. Second, for high-frequency and enumerable object-level interferences such as rail stamps, a YOLOv8-based detection and filtering module is introduced as an engineering support module for the subsequent anomaly detection pipeline. Third, the TRD framework is systematically adapted to the dual-modal rail scenario. Several engineering details are addressed, including depth-map normalization strategy selection, aspect-ratio-sensitive sliding-window inference, region-of-interest cropping, and single-channel grayscale image replication. Extension interfaces are also reserved for future multi-view unified modeling and continuous adaptation. Fourth, to address the asymmetric modality drift observed in the single-view dual-modal system, where the Depth channel is more sensitive to environmental factors due to its sensing mechanism and shows significant input-level drift relative to the Intensity channel, a minimally invasive depth affine parameter-efficient fine-tuning method, named DepthAffinePEFT, is proposed. This method introduces only two scalar parameters, namely gain and bias, while freezing all backbone parameters. It has the advantages of low training cost, minor deployment modification, and one-click rollback, serving as a proof of concept for low-cost continuous maintenance. Fifth, a dual-track evaluation system considering both academic and engineering metrics is established. In addition to academic metrics such as image-level AUROC, pixel-level AUROC, and PRO, engineering metrics including false positives per image, inference latency, peak GPU memory usage, trainable parameter ratio, and training time are introduced to quantitatively evaluate the deployability of the adapted method. Experiments are conducted on the public MVTec 3D-AD dataset and the single-view dual-modal rail dataset, including baseline reproduction, single-modal comparison, ablation studies on the cross-modal filter and cross-modal amplifier, and ablation studies on depth normalization strategies.

Experimental results show that the reproduced performance of the adapted dual-modal method on MVTec 3D-AD is generally consistent with the official report, verifying the robustness of the selected backbone. On the single-view dual-modal rail dataset, dual-modal fusion significantly improves anomaly localization quality compared with either single modality. The cross-modal filtering and cross-modal amplification modules remain effective in industrial texture scenarios, and the selected depth normalization strategy has an observable impact on pixel-level metrics. This work lays a foundation in dual-modal feature learning and engineering evaluation for future research on multi-view unified modeling, parameter-efficient fine-tuning, and continual anomaly detection.

Key words: Rail Surface Defect Detection; Dual-Modality Anomaly Detection;  Fusion;Tuned Reverse Distillation; Continual Anomaly Detection; Parameter-Efficient Fine-Tuning; Distribution Drift; Engineering Evaluation Metrics

目    录

摘    要	I

Abstract	II

1  绪论	1

1.1  研究背景与意义	1

1.2  国内外研究现状	3

1.3  本文研究内容与组织	9

1.4  论文组织结构	11

2  相关理论基础	12

2.1  工业图像异常检测概述	12

2.2  反向蒸馏方法及其双模态扩展	15

2.3  双模态特征融合	19

2.4  参数高效微调与持续异常检测	21

2.5  本章小结	24

3  钢轨双模态采集系统与问题分析	25

3.1  钢轨双模态采集系统介绍	25

3.2  钢轨表面缺陷类型与干扰物	27

3.3  长期产线运行的核心问题	29

3.4  多视角观察与本研究的范围聚焦	31

3.5  总体研究思路	33

3.6  本章小结	34

4  工程支撑工作：感兴趣区域处理与钢印干扰物过滤	35

4.1  设计定位	35

4.2  几何级感兴趣区域处理	36

4.3  基于YOLOv8的钢印干扰物过滤	37

4.4  与异常检测主线的接口	39

4.5  本章小结	40

5  基于TRD的钢轨双模态异常检测方法	41

5.1  整体技术路线	41

5.2  TRD主干模型介绍	42

5.3  钢轨场景的工程适配	47

5.4  评价方案：学术指标与工程指标双轨	51

5.5  面向多视角统一与持续适配的扩展接口	53

5.6  本章小结	55

6  实验与结果分析	56

6.1  实验设置	56

6.2  公开数据集上的基线复现	58

6.3  钢轨单视角数据上的实验	60

6.4  消融实验	62

6.5  本章小结	65

7  总结与展望	66

7.1  工作总结	66

7.2  研究展望	67

参考文献	70

致    谢	75

1  绪论

1.1  研究背景与意义

钢轨作为铁路运输系统的关键承载部件，其表面状况直接关系到列车运行的安全、平稳与轨道的使用寿命。在生产、运输及服役过程中，钢轨表面会因接触磨耗、外力撞击、化学腐蚀、温度循环等多种因素逐渐出现剥离掉块、压溃、磨耗、龟裂、锈蚀以及人工标记残留等多种形式的异常。尽早且稳定地发现这些异常，是保障产品出厂质量与铁路运营安全的核心环节之一。传统人工目视检测在大规模产线条件下既难以保证全覆盖，也难以保证一致性，因而以工业相机为基础的自动化检测方法成为产业界关注的重点。

随着深度学习与工业视觉技术的发展，基于视觉的钢轨表面缺陷检测系统已在国内外多个产线大规模部署。本研究所依托的产线系统对每一段钢轨同步采集灰度图像（.jpg）与深度图像（.tiff）。其中，Intensity模态对钢轨表面的灰度、亮度与纹理差异敏感，能够有效反映锈蚀、油污、污染附着等在表面反射强度或纹理分布上产生变化的异常；Depth模态直接刻画表面三维高度差，对剥离、压溃、几何形变等几何性缺陷响应明显。两模态信息互补，构成了系统对钢轨表面状况的双模态感知基础。

该系统在长期运行中暴露出一类具有共性的工程问题——分布漂移。具体表现为以下三个方面。第一，钢轨外观随季节、温度、产线工况等因素持续缓慢变化。例如夏季高温导致表面油脂分布发生改变；冬季低温与低光照导致模态色温整体偏移；钢轨在产线上的振动幅度与传送速度随机械磨损发生缓慢漂移。第二，新缺陷模式与新干扰模式持续出现。生产工艺改造、原材料供应商变化、临时性产线调整等因素，均可能引入此前未见过的外观特征。第三，相机硬件状态自身的微小漂移，如光源衰减、镜头积尘等，也会带来非缺陷性的图像特征变化。

上述漂移在系统侧的累积效果是：原本性能稳定的检测模型，逐渐出现误报率上升、对部分新模式漏检、整体可靠性下降等问题。误报率上升直接增加人工复核工作量、降低产线节拍，长期会使一线工人对系统告警丧失信任；漏检率上升则直接威胁产品质量与运营安全。然而，应对这些问题的传统方式——周期性收集新数据后对主检测模型进行全量重训——在工程上代价高昂：高质量标注数据难以快速组织收集；全量训练时间长、算力消耗大；上线切换会带来检测分布的整体重构，已有的告警阈值、复核流程、统计基线都需要相应调整；模型回滚成本高，存在新版本性能不稳定时无法快速恢复的风险。

因此，“如何在不频繁全量重训主模型的前提下，让已部署系统持续稳定地工作” 成为产线长期维护中的关键技术问题。这一问题在学术上对应持续异常检测（Continual Anomaly Detection, CAD）与参数高效微调（Parameter-Efficient Fine-Tuning, PEFT）两个方向的交叉。CAD关注模型在分布缓慢漂移、新模式不断出现的场景下，如何在吸收新分布的同时尽量保持原有检测能力；PEFT则关注以少量可训练参数实现对预训练大模型的快速适配，在工程上具有更新代价低、推理开销小、易于回滚等天然优势。两者结合，理论上可以构建出“冻结主干、仅更新少量可插拔模块”的低成本持续维护方案，从而在保留原有检测能力的同时快速吸收新分布。

尽管PEFT与持续学习已在自然图像分类、自然语言处理等领域取得显著进展，但其在工业双模态长期产线场景中的研究仍存在明显不足。具体而言：第一，工业双模态异常检测的主流框架（如 BTF、M3DM、Tuned Reverse Distillation 等）在何种条件下能够稳健支撑后续的 PEFT 改造与持续学习改造，目前缺乏系统的实验研究；第二，钢轨场景具有 “图像长宽比极端、深度图动态范围大、对象级与纹理级干扰共存、多视角下外观差异显著” 等独特性质，现有方法在这些细节上的鲁棒性需要专门验证；第三，工业产线的评价标准与学术benchmark不同——FP/图、推理时延、显存占用、训练成本、可训练参数量等工程指标必须与学术指标一并考察，但目前研究中很少同时报告这两类指标。

本课题的整体研究目标，是面向上述工程问题构建低成本、可落地、可持续迭代的钢轨双模态缺陷检测方法，路线上以PEFT与CAD相结合作为长期目标。受研究周期限制，本科毕设阶段将研究范围聚焦于这一长期路线中基础的一环：在已部署系统的单视角双模态数据上，对调优反向蒸馏（Tuned Reverse Distillation, TRD）这一双模态异常检测框架进行系统适配与工程化评估，验证其在钢轨场景中的稳健性，并为后续多视角统一模型与基于 PEFT 的持续适配方法奠定双模态特征学习与工程评价基础。换言之，本文回答的是“双模态异常检测在钢轨场景下能否稳健运行、关键模块是否仍然有效、关键工程参数如何取舍”这些先决问题；这些问题的解决既是后续PEFT与持续学习研究的必要前提，也是产线工程团队评估替换或迭代主检测模型的重要依据。

本文工作的研究意义可概括为三点。第一，方法学意义：在钢轨这一具有极端长宽比与多源干扰的工业双模态场景下系统验证TRD框架的稳健性，为类似工业场景的双模态异常检测提供可借鉴的适配经验。第二，工程意义：建立兼顾学术指标与工程指标的双轨评价方案，为产线长期运行中模型选型、版本升级与维护决策提供量化依据，避免单一刷榜式评估对部署侧约束的忽视。第三，扩展意义：本研究搭建的单视角双模态基线在第5章方法层面与第7章展望层面均明确预留了多视角条件化、参数高效微调与持续适配的接口，为后续研究铺好结构基础，避免后续研究因前置工程不到位而反复重写。

1.2  国内外研究现状

1.2.1  工业图像异常检测研究现状

工业图像异常检测以“仅利用正常样本训练”为核心约束，目标是将测试样本中偏离正常分布的区域作为异常输出。其主流路线大致可以分为基于重建的方法、基于嵌入的方法以及基于知识蒸馏的方法三类。基于重建的方法假设异常区域难以被仅用正常样本训练的生成器精确重建，通过比较输入与重建输出的差异得到异常分数，代表方法包括基于自编码器、变分自编码器与生成对抗网络的多种变体。这类方法在结构性纹理简单的场景下效果稳定，但容易出现“异常被一并重建”的过度泛化现象。

基于嵌入的方法则将正常样本投影到由预训练网络提取的特征空间，通过特征到正常分布中心的距离判断异常。代表方法PaDiM通过对每个空间位置统计高斯分布参数，再以马氏距离衡量异常程度；PatchCore利用预训练特征构建“coreset”记忆库，并以最近邻距离作为异常分数。该类方法实现简单、对小样本友好、在MVTec-AD等公开数据集上表现优异，已成为工业实践中的主流选择之一。

基于知识蒸馏的方法以预训练教师网络的输出作为正常分布的隐式描述，让一个仅在正常样本上训练的学生网络去拟合教师特征，测试时教师与学生的特征差异即被解释为异常程度。其中反向蒸馏（Reverse Distillation, RD）通过“教师编码器+学生解码器”的非对称结构进一步抑制学生对异常区域的拟合能力，使其在异常处呈现更显著的特征不一致，代表性工作包括RD4AD及其后续改进。该方向在MVTec-AD单模态评测中长期处于领先位置，并自然延伸出对双模态场景的支持，本文所采用的TRD即属于该路线在双模态方向的代表性扩展。

1.2.2  双模态工业异常检测研究现状

随着工业三维传感器逐步普及，越来越多研究关注外观模态与3D（或深度）模态结合下的异常检测。该方向的代表性数据集为MVTec3D-AD，提供了 RGB 图像与对应的点云/深度图，覆盖十类工业目标。早期工作如 BTF（Back to the Feature）将两模态特征拼接后接入嵌入式异常检测框架，验证了双模态对几何性缺陷的显著增益。M3DM 进一步在融合阶段引入跨模态交互机制，通过模态间的 patch 级匹配增强异常处的判别力。

近期，反向蒸馏路线被自然地扩展到双模态场景。Tuned Reverse Distillation（TRD）通过为RGB与Depth设计两个共享教师编码器的并行学生分支，并引入跨模态滤波器（Cross-modal Filter, CF）与跨模态放大器（Cross-modal Amplifier, CA）两个轻量模块来调节模态间的互补与放大关系，在MVTec3D-AD 上取得领先成绩。其中 CF 用于在模态融合的瓶颈处过滤掉模态间冗余、保留互补成分；CA则在解码阶段对模态间不一致信号进行非线性放大，使异常处的特征差异更显著。TRD的两项关键设计——“冻结教师+训练少量交互模块”与“跨模态信号互补”——使其在思想上与PEFT高度一致，是后续在该框架上引入参数高效微调与持续适配的天然起点。

整体来看，双模态工业异常检测在MVTec3D-AD 等公开 benchmark上已取得较成熟的方法体系，但面向具体工业场景（特别是图像长宽比极端、纹理多变、对象级干扰显著的钢轨场景）的系统适配与工程化评估仍较少见，是本文重点关注的方向。

1.2.3  参数高效微调研究现状

参数高效微调（PEFT）最初在自然语言处理领域兴起，用于缓解大规模预训练模型全量微调代价过高的问题。其核心思想是冻结预训练模型的主体参数，仅引入少量可训练的轻量模块对特定任务进行适配。代表性方法包括 Adapter、LoRA与Prompt Tuning三类。Adapter在主干网络的关键位置插入由两层全连接构成的瓶颈结构，以非线性映射调整特征表示；LoRA在线性层旁路引入低秩矩阵分解，仅更新该旁路即可对原线性变换进行可控调整；Prompt Tuning则在输入端或中间层引入可学习的 token 或张量，通过“软提示”引导模型在不修改主体参数的情况下产生新的任务行为。

近年来，PEFT在计算机视觉领域同样得到广泛应用。Visual Prompt Tuning（VPT）针对ViT类模型在中间层注入可学习提示 token，在分类、分割等任务中以极低参数代价取得与全量微调相当的效果；针对卷积网络，可学习的视觉提示通常以特征图通道维度上的可学习张量或仿射偏置（如FiLM）形式实现。在异常检测方向，已有少量工作尝试将Prompt与Adapter引入预训练特征提取流程以适配新工业类别，但针对双模态反向蒸馏框架与具体工业产线长期维护场景的研究仍不充分。

与全量微调相比，PEFT在工程部署上具有以下天然优势：可训练参数规模小，更新与回滚都易于版本管理；对推理延迟的额外开销极小；模块化结构便于在多任务、多场景中插拔复用。这些性质使PEFT成为本课题长期路线的关键支撑技术之一。

1.2.4  双模态异常检测研究现状

持续学习（Continual Learning, CL）研究模型在序列化任务流上持续学习而不遗忘已有知识的问题，其核心挑战是灾难性遗忘——模型在学习新任务时会显著损失对旧任务的判别能力。主流抗遗忘策略可大致分为三类：基于回放的方法在新任务训练中混入少量历史样本或其特征以维持旧分布的可见性；基于正则化的方法对模型参数引入约束，使其偏离原值的代价随其在旧任务中的重要性而增加；基于参数隔离的方法为不同任务分配不同的子网络或模块，从结构上避免相互干扰。

持续异常检测（CAD）是持续学习与异常检测的交叉方向，关注异常检测模型在分布缓慢漂移、新类别不断出现的场景下持续维护检出能力的问题。代表性工作UCAD在统一架构下处理新类异常的持续到来，通过类别原型与特征记忆库实现对旧类的保护；其他工作则在嵌入式异常检测框架（如PatchCore）的coreset上引入增量更新策略。整体来看，CAD目前的研究主要面向“单模态、自然图像、按类增量”的设定，针对工业双模态、按时间或工况增量的长期产线场景的研究仍较为初步，与PEFT的结合更是新兴方向。

1.2.5  现有研究存在的不足

综合上述四个方向的研究现状，可以看到现有研究在钢轨长期产线场景下仍存在以下几方面不足。

其一，工业双模态异常检测的稳健性在钢轨这一极端长宽比、多源干扰场景下缺乏系统验证。现有方法大多在MVTec3D-AD 等结构相对规整的公开数据集上评估，对钢轨这种细长、纹理多变、对象级干扰显著的工业目标，是否需要在数据预处理、归一化策略、推理方式等环节做特殊适配，目前缺乏专门的研究。

其二，PEFT与持续异常检测在工业双模态场景下的研究尚不充分。PEFT的研究重点目前仍集中在自然语言处理与单模态视觉任务，针对反向蒸馏类双模态异常检测框架的PEFT模块设计与位置选择尚无成熟方案；CAD主要面向单模态自然图像，针对工业双模态、按时间或工况增量的长期产线场景的研究尤为初步。

其三，工程评价维度普遍缺失。现有方法多以AUROC、PRO等学术指标为主要评价依据，对推理时延、显存峰值、可训练参数比、训练成本、回滚耗时等工程指标的报告普遍不足，使产线工程团队难以基于学术结果直接进行选型与维护决策。

上述不足共同指向了本文工作的切入点：在钢轨双模态长期产线场景下，先完成 “双模态异常检测稳健可用”这一前置工程，并在此基础上为面向多视角统一与持续适配的后续研究预留清晰的扩展接口。

1.3  本文研究内容

针对上述工程问题与研究空白，本文以已部署的钢轨双模态采集系统为研究对象，围绕 “单视角双模态异常检测的系统适配与工程化评估” 展开研究，并明确为后续多视角统一模型与基于 PEFT 的持续异常检测预留扩展接口。具体研究内容包括以下四个方面。

第一，钢轨双模态采集系统及其数据特性分析。系统梳理 RGB 模态与 Depth 模态对不同类型缺陷与干扰物的响应特性，分析两模态的互补关系；按 “对象级稳定干扰物” 与 “纹理级缓变干扰物” 两类对常见干扰物进行归纳；结合产线现场反馈，刻画长期运行中分布漂移的具体表现形式与工程代价；并就八视角采集中的视角差异给出观察，明确本科毕设阶段聚焦单视角的研究边界。

第二，针对对象级稳定干扰物中最高频、形态最稳定的钢印类型，前置基于 YOLOv8 的检测过滤模块，作为后续异常检测主线的工程支撑工作。该模块以已完成的工程实现为基础，本文重点阐述其与异常检测主线的接口与作用边界，不将其作为独立的方法贡献。

第三，将调优反向蒸馏（TRD）双模态异常检测框架系统适配到钢轨场景。本部分是本文方法层面的主体工作，重点解决以下工程问题：单通道光强复制与 ImageNet 预训练教师的兼容；深度图归一化策略选择（z-score / min-max / log）；钢轨极端长宽比下的滑窗推理方案；感兴趣区域裁剪与钢印过滤模块的衔接；以及面向多视角统一与持续适配的明确扩展接口（FiLM 视角条件化、Adapter / LoRA 注入位置、记忆回放与一致性约束的衔接策略）。这些扩展接口在本文阶段不展开实验，但在方法层面已经显式预留，便于后续研究直接接入而无需重写主体结构。

第四，在TRD系统完成钢轨场景适配的基础上，进一步研究面向长期产线运行的参数高效微调方法。针对现场数据中可能出现的非对称模态漂移问题，本文设计并实现一种最小侵入式的Depth端深度仿射参数高效微调机制。该方法在冻结原有主模型参数的前提下，仅在Depth输入端引入逐元素仿射变换，并将可训练参数控制为两个标量；同时将仿射参数初始化为恒等映射，使模块在未训练状态下与原模型保持完全一致，从而降低模型改动带来的上线风险，并为工程回滚提供明确路径。围绕该方法，本文将通过分支拆解、真隔离实验、逐图rank分析等诊断机制，分别验证其在漂移视角上的修复能力、在非漂移视角上的安全性，以及性能改善是否真正来源于Depth分支本体的分布校正，而非融合层或其他分支的副作用。通过上述研究，本文希望从样本级和视角级两个层面验证“低成本、可控、可回滚”的轻量化持续适配路线在钢轨双模态缺陷检测任务中的可行性。

第五，建立兼顾学术指标与工程指标的双轨评价体系，对所适配方法进行系统验证。学术指标包括图像级 AUROC、像素级AUROC与PRO等；工程指标包括FP/图（在固定假阳率下的连通域级误报数）、单张图像推理时延、训练与推理峰值显存、可训练参数比、训练耗时等。在MVTec3D-AD 公开数据集上完成基线复现以验证骨架可信度；在钢轨单视角双模态数据集上完成基线对比、单模态对比、跨模态滤波器与跨模态放大器消融以及深度归一化策略消融。

在上述研究内容基础上，本文工作的主要贡献可概括为以下三点。

第一，针对钢轨双模态长期产线场景的工程问题进行了系统刻画，明确了“分布漂移驱动的误报上升与新模式适配”这一核心问题，并给出“先完成单视角双模态稳健基线、再面向多视角与持续适配扩展”的研究边界，避免本科阶段研究范围过宽而失去深度。

第二，将TRD框架系统适配到钢轨双模态场景，重点解决了深度归一化、长宽比敏感的滑窗推理、ROI与钢印过滤衔接等工程细节，并明确预留面向多视角统一（FiLM视角条件化）、参数高效微调（Adapter/LoRA接入点）与持续适配（记忆回放+一致性约束）的扩展接口，使本文工作既具有独立的方法适配价值，又能为后续研究无缝承接。

第三，建立兼顾学术指标与工程指标的双轨评价体系，并将其作为本文以及后续研究统一的评价方案，对方法的工程可落地性给出量化刻画。

2  相关理论基础

2.1  工业图像异常检测概述

2.1.1  任务定义与评价指标

工业图像异常检测的任务可形式化描述如下：给定仅由正常样本构成的训练集 D_n = {x_i}_{i=1}^{N}，其中每个样本 x_i 服从未知的正常分布p(x|y=normal)，目标是学习一个评分函数s(x)，使得对于服从相同正常分布的测试样本s(x)较低、而对于偏离正常分布的异常样本s(x)较高；同时，对于像素级评估，模型还应输出与输入图像同尺寸的异常分数图S(x)，使其在异常区域处取较高值。这一 “仅用正常样本训练” 的设定与传统二分类显著不同，主要原因在于工业场景下异常样本稀缺、形态多样、人工标注成本高，难以构建均衡的有监督训练集。

工业异常检测的常用评价指标包括图像级AUROC、像素级AUROC与PRO（Per-Region Overlap）。图像级AUROC衡量模型对“整张图像是否含有异常”的判别能力；像素级AUROC 衡量异常分数图在像素级上的判别能力；PRO则更关注分割结果在小尺度异常区域上的覆盖度，避免大面积区域因IoU占优而掩盖小区域漏检。这些指标关注的都是排序质量或重叠质量，本身与具体阈值无关，便于在不同方法间横向比较。

需要指出的是，单一学术指标难以完整刻画工业方法的部署可用性。例如，在固定假阳率（FPR）下每张图像的误报数（FP/图）、推理时延、显存占用、可训练参数规模等工程指标，对实际产线维护决策具有同等甚至更高的影响。本文在第5.4节将这一观察具体化为“学术指标+工程指标”的双轨评价方案。

2.1.2  主流技术路线

工业图像异常检测的主流方法可大致分为三类：基于重建的方法、基于嵌入的方法以及基于知识蒸馏的方法。

基于重建的方法以 “异常区域难以被仅在正常样本上训练的生成器精确重建” 为基本假设，使用自编码器、变分自编码器或生成对抗网络对正常样本进行重建训练，并将输入与重建输出之间的逐像素差异作为异常分数。这类方法实现直观、可解释性强，在结构性纹理简单的场景下效果稳定，但当生成器容量过大时容易出现 “异常被一并重建” 的过度泛化问题。

基于嵌入的方法将正常样本投影到由预训练网络提取的高维特征空间，通过样本到正常分布中心的距离来判断异常程度。代表方法PaDiM在每个空间位置上对正常样本特征建立高斯分布，以马氏距离衡量异常程度；PatchCore则利用预训练特征构建“coreset”记忆库，并以最近邻距离作为异常分数。该类方法实现简单、对小样本友好、在MVTec-AD等公开数据集上表现优异，已成为工业实践中的主流选择之一。其工程优势在于训练阶段几乎无需梯度更新，便于增量扩展，但记忆库尺寸随训练样本增长而上升，需要适当控制。

基于知识蒸馏的方法以预训练教师网络的输出作为正常分布的隐式描述，让一个仅在正常样本上训练的学生网络去拟合教师特征；测试时教师与学生在异常区域处的特征差异即被解释为异常程度。该类方法天然规避了像素重建路径中“异常被一并生成”的问题，并且对异常区域具有较好的空间定位能力。其中反向蒸馏（Reverse Distillation, RD）是该路线的代表性范式，将在2.2节中详细介绍。

2.2  反向蒸馏方法及其双模态扩展

2.2.1  反向蒸馏的核心思想

传统知识蒸馏一般采用“教师编码器–学生编码器”的同向结构，让学生模仿教师的特征。然而在异常检测语境下，这种同向结构存在一个关键缺陷：当训练样本仅包含正常类时，结构相同的学生网络在异常区域上对教师特征的模仿能力可能“过强”，使得测试时异常处的特征差异被掩盖，反而损害判别力。

反向蒸馏（RD）通过引入非对称结构来缓解这一问题。其基本思想是将教师设计为下采样的编码器，将学生设计为上采样的解码器，并在两者之间引入一个瓶颈结构（Bottleneck），使学生只能“从压缩后的正常表示”重构教师特征。这种结构在正常样本上训练时，学生能够较好地拟合教师；但在异常区域，瓶颈处的压缩抹去了异常的细节信号，使学生无法成功重构教师在该区域的特征，从而在测试时产生显著的特征不一致。

形式上，记教师编码器为E_T、学生解码器为D_S，瓶颈表示为b=B(E_T(x))，则学生输出为D_S(b)，训练目标即最小化层级特征之间的相似度损失（典型为余弦距离）。测试时异常分数图按层级取教师与学生特征间的逐位置差异并相加得到。

2.2.2  RD4AD与单模态反向蒸馏框架

RD4AD是反向蒸馏路线的代表性单模态实现。其教师采用在ImageNet上预训练的 WideResNet-50 编码器并冻结所有参数；学生为对称的解码器结构，通过逐层余弦距离损失模仿教师的多尺度特征；瓶颈层采用单隐藏瓶颈嵌入（One-Class Bottleneck Embedding, OCBE），强制将多尺度特征压缩为低维表示后再展开。在MVTec-AD单模态评测中，RD4AD长期处于领先位置，并具有训练稳定、推理高效、对小数据友好的优势。

从工程角度看，RD4AD的两项关键性质对后续PEFT化改造特别有利：第一，教师网络完全冻结、学生网络体量适中，可训练参数集中在瓶颈与解码器；第二，结构本身已具备良好的模块化解耦，使得在不同位置注入轻量化模块成为相对自然的设计选项。这是本文在长期路线上选择该家族作为骨架的根本原因。

2.2.3  TRD双模态扩展：BP、OCBE、CF、CA

调优反向蒸馏（Tuned Reverse Distillation, TRD）将 RD 框架自然扩展到RGB + Depth双模态场景。其核心结构由四个关键子模块构成：分支投影（Branch Projector, BP）、单类瓶颈嵌入（One-Class Bottleneck Embedding, OCBE）、跨模态滤波器（Cross-modal Filter, CF）以及跨模态放大器（Cross-modal Amplifier, CA）。

在前向流程上，TRD为RGB与Depth两模态各自维护一个共享权重的ImageNet预训练教师编码器（典型为WideResNet-50），分别提取多尺度特征。其中深度图通过“复制三通道+标准化”后即可输入同一教师，从而省去为深度模态单独训练编码器的成本。BP模块作用于教师每一层输出之后，通过1×1卷积进行通道级投影，使得来自不同模态、不同层级的特征被统一到便于后续融合的表示空间，同时降低维度以减小后续模块的负担。

OCBE模块是TRD中负责跨层、跨模态特征聚合的核心瓶颈结构。它接收 BP 输出的多层、多模态特征，通过下采样与1×1卷积将其压缩为单一瓶颈表示，再交由学生解码器逐级展开重构。OCBE 的瓶颈作用与RD一脉相承——保证学生只能基于压缩后的正常特征重构教师，在异常区域产生不可避免的特征不一致。

CF模块插入在两模态特征进入OCBE之前，作用是过滤模态间冗余、保留互补成分。具体地，对来自RGB与Depth的同层级特征，CF通过一个轻量门控结构估计每一通道的模态权重，使得对当前样本而言更具判别力的模态成分被保留、冗余成分被抑制。CF的设计使TRD在不同样本、不同区域上能够动态调整两模态的相对贡献，而不是采用固定的融合权重。

CA模块则作用于学生解码器的输出端，目的是放大两分支异常分数图之间的不一致信号。在异常区域，模态间往往呈现出“某一模态强响应、另一模态弱响应”的不一致模式（例如锈蚀在RGB上有强色彩异常但Depth几乎不响应；剥离掉块在Depth上有强几何异常但RGB仅有微弱亮度变化）。CA通过对两分支异常图施加非线性变换，将这类不一致信号放大，进一步抑制由模态噪声造成的虚假响应。

TRD在MVTec3D-AD上取得领先成绩，并展现出两项对本课题极为关键的工程性质：其一，主体表征容量（教师+OCBE+解码器）已经预训练或体量较小，将其冻结并仅在BP/CF/CA等交互模块上进行微调，理论上即可实现接近全量微调的迁移效果，这与PEFT的精神高度一致；其二，模块化解耦清晰，使得在第5章中针对钢轨场景的工程适配（深度归一化、滑窗推理等）与第7章展望中的多视角条件化、Adapter/LoRA注入等扩展，都可以在不打破整体结构的前提下进行。

2.3  双模态特征融合

2.3.1  融合时机

双模态特征融合按融合时机可大致分为早期融合、中期融合与后期融合三类。早期融合在输入或浅层特征处直接将两模态拼接或相加，参数量最少、实现简单，但当两模态在物理量纲与分布上差异较大时，浅层共享处理可能导致信息相互干扰。后期融合在两条独立分支输出最终结果之后再做加权或决策融合，避免了浅层干扰，但损失了模态间在中间表示层面的协同机会。

中期融合是当前工业双模态异常检测中最常见的策略。两模态各自维护编码器或共享编码器，在中等深度的语义层级进行特征级融合，再共同进入后续模块。这种策略既能保留各模态的独立先验，又能在语义合适的尺度上实现互补，TRD中CF与CA即属于典型的中期融合机制。

2.3.2  跨模态滤波与跨模态放大

在中期融合的基础上，针对工业异常检测的特殊需求，跨模态交互可以进一步细分为跨模态滤波（Cross-modal Filter）与跨模态放大（Cross-modal Amplifier）两种典型机制。跨模态滤波关注 “如何让两模态在融合前互相补足、抑制冗余”，通常以注意力或门控形式实现，使得对当前样本/区域而言更具判别力的模态被保留；跨模态放大则关注 “如何在异常处突出两模态的不一致信号”，往往以非线性变换或对比性损失实现。

在工业异常检测中，跨模态放大的工程意义往往容易被忽视。模态融合本身存在一个潜在风险：两模态融合后若一致性过强，反而可能将单模态上明显的异常信号 “平滑掉”，导致漏检。跨模态放大正是在融合阶段保留并强化这种不一致，以避免此类异常平滑现象。这一观察对本研究的钢轨场景同样适用——RGB上明显的色彩异常（锈蚀、油污）与Depth上明显的几何异常（剥离、压溃）在融合后必须仍能保持各自的强响应。

2.4  参数高效微调与持续异常检测

PEFT与CAD是本课题长期路线的关键支撑技术，本科毕设阶段虽不展开实验研究，但其理论基础是后续工作能够顺畅承接的前提。本节简要介绍其核心思想与代表性方法。

2.4.1  PEFT主流方法

参数高效微调（PEFT）的共同思想是冻结预训练模型的主体参数，仅引入少量可训练的轻量模块对特定任务进行适配。在工程上，PEFT具有可训练参数规模小、推理开销低、便于版本管理与回滚等天然优势，是本课题长期路线中实现“低成本持续维护”的核心技术之一。其代表性方法包括 Adapter、LoRA与Prompt Tuning。

Adapter在主干网络的关键位置插入由“下投影+非线性激活+上投影”构成的瓶颈结构，仅训练这一瓶颈即可对原特征表示做非线性调整。其特点是表达能力较强，可处理较复杂的分布偏移，但推理时引入额外计算开销。

LoRA在预训练线性层旁路引入低秩矩阵分解，将原线性层的微调改写为对一个低秩矩阵的更新。其训练完成后可与原线性层合并，几乎不增加推理开销，是当前在大模型微调中最为流行的PEFT方案。其低秩特性使其特别适合处理“低秩、线性”的分布偏移。

Prompt Tuning在输入端或中间层注入可学习的token或张量，引导模型在不修改主体参数的前提下产生新的任务行为。在视觉模型中，对应的实现包括 Visual Prompt Tuning 和针对卷积网络的FiLM（Feature-wise Linear Modulation）。FiLM通过学习每通道的仿射缩放与偏置参数(γ, β)对特征图做条件化变换，参数量极小但表达能力适中，特别适合作为 “视角”、“工况”、“阶段” 等条件变量的注入方式。

三类方法在表达能力、推理开销、参数规模等方面各有侧重，可以根据所要适配的偏移性质灵活选择或组合使用。本文第7章展望部分将基于TRD主干结构具体讨论 Adapter/LoRA/FiLM三类模块在不同位置的潜在注入方案。

2.4.2  持续学习与持续异常检测

持续学习关注模型在序列化任务流上不断学习而不遗忘已有知识的问题，其核心挑战是灾难性遗忘。主流抗遗忘策略大致可分为三类：基于回放的方法在新任务训练中混入少量历史样本或其特征以维持旧分布的可见性；基于正则化的方法对模型参数引入约束，使其偏离原值的代价随其在旧任务中的重要性而增加；基于参数隔离的方法为不同任务分配不同的子网络或模块，在结构上避免相互干扰。三类策略并非互斥，可以在同一系统中组合使用。

持续异常检测（CAD）将持续学习的设定迁移至异常检测任务，其特殊性在于任务流通常以 “正常分布缓慢漂移” 与 “新模式不断出现” 的形式给出，而非传统持续学习中典型的按类增量场景。代表性工作UCAD在统一架构下处理新类异常的持续到来，通过类别原型与特征记忆库实现对旧类的保护。在工业场景下，CAD的研究重点更多落在 “如何低成本吸收新分布、抑制误报上升、保留旧检出能力” 上，与本课题的工程需求高度一致。CAD与PEFT的天然结合点在于：仅以小规模特征级回放维持旧分布的可见性，并仅在PEFT模块上应用回放损失与一致性约束，其余主体参数全程冻结，从而获得 “更新代价低、回滚可控、长期稳定” 的持续维护能力。这一思路构成了本课题长期路线的方法学骨架，具体设计与实验留待后续研究展开。

2.5  本章小结

本章梳理了本文的理论基础。首先概述了工业图像异常检测的任务定义、评价指标与三大主流技术路线（重建、嵌入、知识蒸馏）；其次重点介绍了反向蒸馏方法及其双模态扩展，包括反向蒸馏的核心思想、单模态代表RD4AD与本文所采用的TRD框架的四个关键子模块（BP、OCBE、CF、CA）；接着讨论了双模态特征融合的常用策略以及跨模态滤波与跨模态放大的工程意义；最后简要介绍了PEFT与持续异常检测的核心思想与代表性方法，作为本课题长期路线的理论基础与第7章展望的支撑。下一章将面向具体的钢轨双模态采集系统展开问题分析。

3  问题分析

3.1 数据介绍

3.1.1 Intensity模态

Intensity模态以.jpg格式采集，图像为单通道灰度图，单通道深度为 8 位。对钢轨场景而言，灰度模态的物理含义对应钢轨表面在工业LED照明下的反射强度与亮度分布，其主要记录的是表面纹理、明暗变化以及局部反射差异，而不包含颜色信息。

灰度模态的判别力主要体现在以下几方面。第一，对表面纹理异常具有较强响应，例如轻微划痕、磨耗纹理变化、龟裂细线以及局部压痕等缺陷，通常会在灰度图中表现为亮度突变、暗线、亮斑或纹理连续性破坏。第二，对反射特性发生变化的异常具有一定判别力，例如油污、氧化斑、污染物残留等虽然不一定产生明显几何形变，但会改变钢轨表面对光源的反射强度，从而在灰度图中形成局部灰度差异。第三，对人工标记残留、钢印边缘、涂覆痕迹等具有明显亮度或纹理边界的对象级干扰物也会产生直接响应，因此灰度模态既能提供有效缺陷线索，也可能成为误报的重要来源。

另一方面，灰度模态在长期产线场景下仍具有较强的环境敏感性。LED光源衰减、相机曝光参数变化、镜头积尘、钢轨表面反光状态变化以及季节性氧化程度差异，都会以整体亮度漂移、局部反射增强或纹理对比度变化的形式作用于灰度图像。与RGB彩色图像相比，灰度模态不包含颜色通道差异，分布漂移维度相对较低；但由于其高度依赖照明强度与表面反射状态，仍然容易受到光照、反光和表面状态变化的影响。因此，在后续异常检测与持续适配过程中，灰度模态的重点不在于建模色彩偏移，而在于建模亮度漂移、反射强度变化与纹理统计分布的缓慢变化。

3.1.2 Depth模态特性

Depth模态以.tiff格式采集，每像素存储该点对应的三维空间坐标信息，与MVTec3D-AD公开数据集的格式约定一致。Depth模态的物理含义对应钢轨表面相对相机的高度差，能够直接反映表面三维形貌。

Depth模态的判别力主要体现在对几何性缺陷的敏感：剥离、压溃、龟裂、磨耗等导致表面高度发生变化的缺陷，在Depth上表现为局部的高度跳变或纹理畸变；而仅产生颜色或光学差异、表面几何形态保持不变的缺陷（例如轻度锈蚀斑、油污）在Depth上响应有限。Depth模态相比RGB对环境光照、色温变化具有天然的鲁棒性，分布漂移主要来自机械振动、传感器自身的零位漂移以及测量噪声。

需要指出的是，钢轨场景下Depth图像的动态范围通常较大，且不同样本间的整体高度水平存在一定差异（受钢轨型号、安装姿态、传送机构姿态等影响）。因此在送入异常检测模型之前，对Depth图像进行合适的归一化处理是工程实现中的关键步骤之一。

3.1.3 双模态互补性分析

灰度模态与Depth模态在钢轨场景下具有显著的互补性，这是构建双模态异常检测系统的根本动因。具体而言，灰度模态主要反映钢轨表面的二维纹理、亮度分布与反射强度变化，适合捕捉由表面纹理破坏、反光异常、污染物残留或人工标记引起的可见外观差异；Depth模态则主要反映钢轨表面的三维几何形貌，适合捕捉由剥离、压溃、磨耗、凹陷等引起的高度变化与局部形变。

对于不同类型的钢轨表面缺陷，两模态的响应模式可大致归纳如下：纹理性或反射性缺陷，如轻微划痕、油污、氧化斑、污染物残留、人工标记等，通常在灰度模态上响应更明显，而在Depth模态上响应较弱；几何性缺陷，如剥离、压溃、深度磨耗、明显凹陷等，通常在Depth模态上响应更明显，而在灰度模态上可能仅表现为较弱的亮度变化；同时具有纹理与几何特征的复合缺陷，如严重磨耗伴随表面反射变化、剥离伴随局部污染或氧化等，则可能在两模态上均产生明显响应。

更进一步，从分布漂移的角度看，两模态对环境因素的敏感性也具有互补关系。灰度模态主要受光源强度、曝光状态、镜头污染、表面反光和纹理对比度变化影响；Depth模态则主要受机械振动、相机位置变化、传感器零位漂移和测量噪声影响。这意味着双模态融合不仅在“检出能力”上互补，也在“漂移鲁棒性”上互补：当灰度模态因光照或反光变化产生漂移时，Depth模态仍可能保持较稳定的几何响应；当Depth模态因机械振动或高度基准变化受到干扰时，灰度模态仍可能提供稳定的纹理线索。

上述互补性是本课题选择灰度-Depth双模态路线，并以TRD等具有显式跨模态交互机制的框架作为方法骨架的根本原因。通过在两模态之间建立动态融合与互相校准机制，模型能够同时利用灰度模态的纹理判别能力与Depth模态的几何判别能力，从而提升钢轨表面缺陷检测在复杂产线环境下的稳定性与可维护性。

3.2  钢轨表面缺陷与干扰物分析

3.2.1典型缺陷类型

结合产线现场的缺陷样本与初步统计，钢轨表面常见的异常类型可大致归纳为以下六类。剥离掉块表现为表面局部金属层脱落并形成凹陷，几何特征显著，通常在 Depth 模态上产生较强响应；压溃表现为局部凹陷、塌陷或表面形貌压扁，其三维几何变化同样明显，Depth 模态响应较强；龟裂表现为细线状或网状裂纹，在 Depth 模态上可能仅表现为微弱高度跳变，而在灰度模态上通常呈现暗线、细纹或局部纹理连续性破坏；磨耗表现为大面积表面纹理变粗、反射强度变化以及局部高度下降，因而在灰度模态和 Depth 模态上均可能产生响应；锈蚀以表面氧化和粗糙化为主要特征，在灰度模态上通常表现为局部亮度变化、反射强度下降或纹理颗粒化，而在 Depth 模态上响应相对有限；标记残留主要指人工或工艺过程中遗留的涂覆痕迹、油性记号等，其在灰度模态上往往表现为明显的亮度对比或边界纹理，但通常不属于真实缺陷，是产线长期运行中的高频干扰来源之一。

上述六类异常在产线实际样本中的分布并不均衡。剥离掉块、压溃、磨耗、锈蚀属于较高频的真实缺陷类别；龟裂在常规检测中相对稀疏，且由于形态细长、局部响应弱，对模型的像素级定位能力要求较高；标记残留则更接近工程意义上的伪缺陷类别，其本身通常不影响钢轨质量，但在灰度图中具有明显外观差异，容易被仅依赖正常样本训练的异常检测模型误判为缺陷。因此，标记残留等稳定可枚举干扰物需要在工程流程中进行显式建模或前置过滤，否则会在长期运行中持续触发误报

3.2.2 对象级稳定干扰物

在钢轨产线长期运行中，存在一类形态稳定、可枚举、出现频率较高的非缺陷模式，被本研究归纳为 “对象级稳定干扰物”。其典型代表包括钢印（产线工艺标识）、焊缝标记、螺栓孔、检修标记和油脂残留等。这类干扰物的共同特征是：第一，外观形态在产线长期运行中保持稳定；第二，在图像中以离散对象形式出现，具有相对明确的边界与位置；第三，是钢轨产品的正常组成或工艺过程的正常痕迹，不应被报为缺陷。

对象级稳定干扰物是误报的主要来源之一。由于其外观与某些真实缺陷在局部纹理上具有相似性（例如钢印的凹陷型字符与轻度压溃在Depth上具有形态相似性），仅依赖纹理判别的异常检测模型容易将其误判为缺陷。考虑到这类干扰物形态稳定、可枚举，工程上更合适的做法是对其进行显式建模与显式过滤。本研究针对其中最高频、形态最稳定的钢印类型，前置基于YOLOv8的检测过滤模块，作为后续异常检测主线的工程支撑工作。

3.2.3 纹理级缓变干扰物

另一类干扰物在产线长期运行中呈现“纹理级、缓变、难以枚举”的特点，被本研究归纳为 “纹理级缓变干扰物”。其典型代表包括反光带（钢轨表面在不同光照角度下的反射条纹）、散点颗粒（粉尘、轻微氧化点等）、磨耗纹理的渐变以及季节性氧化漂移等。这类干扰物的共同特征是：第一，没有明确的边界或可枚举的对象形态；第二，随时间、季节、工况缓慢变化，分布上是 “连续漂移” 而非 “离散切换”；第三，难以通过检测式或规则式方法显式建模。

纹理级缓变干扰物是分布漂移的主要载体之一，也是导致 “静态训练模型在长期运行中误报率持续上升” 的根本原因之一。从工程上看，对此类干扰物的合适处置方式不是一次性显式建模，而是通过持续学习机制“缓慢吸收”其分布变化。这一观察构成了本课题长期路线中持续适配方案的直接动因，但其方法实现留待后续研究展开。

3.3 长期运行中的核心问题

3.3.1  分布漂移的具体表现

结合产线现场反馈与本研究对采集数据的初步分析，已部署系统在长期运行中所遇到的分布漂移可在三个层级上观察到。

第一层级是模态间相对响应的漂移。在不同季节、温度、光照条件下，RGB与Depth两模态对同类缺陷的相对响应强度会发生缓慢变化。例如夏季高温下，钢轨表面油脂层增厚，使RGB上的色彩异常更显著、Depth上的几何异常被油脂层略微平滑；冬季低温下情况相反。这种漂移直接影响双模态融合的相对权重，是基于固定权重融合的方法效果衰减的根本原因。

第二层级是异常增强模式的漂移。同一类缺陷在新工况下，其在两模态上的不一致表现形态可能发生改变。例如新工艺下生产的钢轨可能呈现新型剥离形态——其几何特征在Depth上与历史剥离相似，但RGB上的色彩响应模式不同。这种漂移使原本依赖 “特定不一致模式” 的检测器出现判别失效。

第三层级是整体正常分布的偏移。受机械磨损、相机硬件状态、传送速度等因素累积影响，整张图像在RGB与Depth两模态上的整体特征统计（如均值、方差、纹理强度等）会随时间发生缓慢平移，使原本基于历史阈值的告警逐步偏离最优工作点。

上述三层漂移并非互斥，往往在同一时段内并存，且漂移速率不一。这一三层观察是本课题长期研究路线中持续适配方法设计的根本依据：不同层级的漂移在性质上不同（线性、低秩；非线性；加性偏置），后续PEFT化适配应针对不同层级注入不同性质的轻量化模块。本科毕设阶段虽不展开该研究，但本节观察作为问题刻画与未来工作的根本依据被显式记录。

3.3.2 误报与漏报的工程代价

在工程实践中，分布漂移所造成的性能下降以两种方式体现：误报增加与漏报增加。误报增加意味着大量正常钢轨被错误标记为缺陷，迫使下游人工复核工作量上升、产线节拍下降，长期会导致一线人员对系统告警的信任度降低；漏报增加则意味着真实缺陷被遗漏，存在产品质量与运行安全方面的风险。两者相比，漏报的工程代价更高，但误报数量上的快速上升对系统可用性的影响更为直接。

因此，对工业异常检测方法的评价不能仅依赖学术指标。在产线维护语境下，FP/图（在固定假阳率下每张图像的连通域级误报数）、推理时延、训练耗时、可训练参数比、显存峰值等工程指标对实际部署决策具有同等甚至更高的影响。

3.3.3 全量重训的工程局限

应对分布漂移的最直接做法是定期对主模型进行全量重训，但在工业现场该方案存在三方面突出局限。第一是数据成本，重训所需的高质量标注样本难以在短时间内组织收集，且部分历史样本因存储或合规原因不可重复使用；第二是时间与算力成本，主干模型的全量重训通常需要数小时甚至数天，而产线对停机敏感、对模型版本切换风险敏感；第三是稳定性风险，全量重训会带来检测分布的整体重构，已上线的告警阈值、复核流程、统计基线等都需要随之调整，工程团队往往不得不为此付出额外的回归测试成本。

上述局限共同决定了 “轻量、可控、可回滚的持续适配” 是更具工程价值的技术路线，这正是本课题长期路线选择PEFT+CAD组合的根本动因。本科毕设阶段虽聚焦于该路线的前置工程——双模态特征学习骨架的稳健搭建——但其问题动因与长期路线一脉相承。

3.4 多视角观察与本研究的范围聚焦

3.4.1 多视角数据的特性差异

本研究所依托的产线系统采用多组相机覆盖钢轨不同部位与角度，本文统一称为 “视角”。从初步观察看，不同视角下的图像在以下几方面具有显著差异。第一，视角间外观分布差异较大。例如顶面视角通常具有较均匀的纹理与较少的对象级干扰，而轨腰、轨底视角往往含有更多的工艺痕迹（钢印、焊缝标记等）。第二，视角间反光特性差异较大。部分视角具有大面积亮反射区域，动态范围更大，对异常检测的鲁棒性提出更高要求。第三，视角间正常分布的复杂度差异较大。例如含有规律性钢印的视角，其“正常”模式本身就比纯纹理视角更复杂，对检测算法的判别力要求更高。

上述差异意味着，将不同视角混合训练单一模型，或为每个视角独立训练完全独立的模型，都不是工程上最经济的方案。从长期路线看，更合理的方案是“共享主干+每视角一个轻量条件化模块”的多视角统一模型；从持续适配路线看，新增视角应当只触发轻量模块的训练，主干无需更新。

3.4.2 本科毕设阶段的范围聚焦

鉴于多视角统一模型、跨阶段持续学习以及重型PEFT模块（如Adapter、LoRA）的系统验证均需要相对充裕的研究周期，本科毕设阶段将研究范围聚焦于上述长期路线中两个相互衔接的基础环节：其一，在选定的单一视角下，将TRD双模态异常检测框架系统适配到钢轨场景，并在学术指标与工程指标双重约束下完成基线评估；其二，针对系统适配过程中观察到的特定模态输入级漂移现象，设计并实现一种最小侵入的输入端仿射 PEFT 方法（DepthAffinePEFT），作为参数高效微调路线在本场景下的概念验证。前者回答“双模态异常检测骨架在钢轨场景下能否稳健工作”的问题，后者回答“在不改动主模型结构、不进行全量重训的前提下，是否能够以极少参数对特定漂移进行可控修复”的问题。

具体地，本文选择视角内纹理较均匀、对象级干扰相对可控的视角作为研究对象（在后文第6章实验中以Cam1表示），先围绕以下四个先决问题展开研究：

（1）TRD 框架在钢轨双模态场景下能否稳健跑通？其在公开数据集上的复现结果是否能够达到与原文相近的水平，从而说明所选骨架具有可信的实验基础？

（2）TRD中的关键跨模态交互模块（CF、CA）在钢轨工业纹理场景下是否仍然有效？双模态融合相对于灰度单模态或 Depth 单模态是否带来真实增益？

（3）钢轨场景特有的工程参数应如何取舍？包括深度图归一化策略、极端长宽比下的滑窗推理、ROI裁剪与钢印过滤的衔接方式等，这些因素对学术指标与工程指标的影响如何？

（4）针对单一模态输入级漂移，是否可以通过极小规模的PEFT模块实现低成本、可回滚的修复？本文将以DepthAffinePEFT作为轻量化验证对象，仅在Depth输入端引入逐元素仿射变换，并通过分支拆解、真隔离与逐图rank分析等诊断实验，验证其修复效果是否确实来源于Depth分支本体的分布校正，而非融合层或其他分支的副作用。

上述四个问题构成本文方法与实验层面的核心范围。需要强调的是，本文并不在本科阶段展开完整的多视角统一模型、跨阶段持续学习流程以及Adapter、LoRA等更具表达能力的重型PEFT模块实验，而是将其作为第7章展望部分的核心方向进行系统讨论，并在第5.5节中明确给出方法层面的扩展接口。本文采取“先建立单视角双模态稳健基线，再验证最小PEFT修复路径，最后面向多视角与持续适配扩展”的研究边界，既保证了本科毕设阶段工作的可验证性与完成度，也使其与长期的低成本持续维护路线保持一致。

3.5 总体研究思路

综合上述系统介绍、问题分析与范围聚焦，本研究的总体技术思路可表述为“工程支撑+异常检测主线+双轨评价”三个相互衔接的部分。

第一部分为工程支撑工作。针对对象级稳定干扰物中最高频、形态最稳定的钢印类型，前置基于YOLOv8的检测过滤模块，并结合几何级ROI处理，在异常检测主模型之前完成 “显式可枚举干扰物” 的清理。该部分作为已完成的工程支撑，本文重点阐述其与异常检测主线的接口与作用边界，不将其作为独立方法贡献。

第二部分为异常检测主线。在前置过滤之后，对每张钢轨图像送入TRD双模态异常检测主模型，输出像素级异常分数图。本文重点关注TRD框架向钢轨场景的系统适配，包括深度归一化策略选择、长宽比敏感的滑窗推理、单通道光强复制与ImageNet预训练教师的兼容、ROI与钢印过滤的衔接等关键工程细节，并明确预留面向多视角统一与持续适配的扩展接口。

第三部分为双轨评价。对所适配方法在MVTec3D-AD 公开数据集上完成基线复现以验证骨架可信度；在钢轨单视角双模态数据集上完成基线对比、单模态对比、跨模态滤波器与跨模态放大器消融以及深度归一化策略消融。所有评价均同时报告学术指标与工程指标，作为后续多视角扩展与持续适配研究统一的评价基线。

4  工程支撑工作：感兴趣区域处理与钢印干扰物过滤

4.1 设计定位

对照第3章对干扰物的两类划分（对象级稳定干扰物与纹理级缓变干扰物），其处置思路也应有所区别。对象级稳定干扰物形态稳定、可枚举，且与某些真实缺陷在局部纹理上具有相似性，如果完全交由仅基于正常样本训练的异常检测主模型处理，往往会被持续误判为缺陷；相反，对其进行显式建模与显式过滤是工程上更稳健的方案。纹理级缓变干扰物则难以显式枚举，更适合交由具有持续适配能力的异常检测主线缓慢吸收。

基于上述区分，本研究在异常检测主线之前级联两个独立的预处理层：几何级感兴趣区域处理与对象级钢印干扰物过滤。两层都强调 “规则明确、结果可验证、独立可调试”，作用是在异常检测主模型看到图像之前削减最容易被误判的两类干扰来源。需要明确的是，本章工作不属于本文的方法创新，定位为已完成的工程支撑工作；其在论文中的作用是说明 “异常检测主模型实际看到的输入是什么”，并为第6章实验的合理性提供工程上的清洁前提。

受研究周期限制，本科毕设阶段对象级过滤层目前仅实现了钢印检测器一个类别。其他对象级稳定干扰物（焊缝标记、螺栓孔、检修标记等）以及反光带掩码等扩展，作为未来工作的一部分在第7章展望中讨论。

4.2 几何级感兴趣区域处理

在产线相机的固定视角下，钢轨主体在图像中的位置具有较强的稳定性。受机械传送精度与定位机构约束，钢轨主体在RGB与Depth两模态图像中长期占据相近的水平条带区域，垂直方向波动有限。这一几何先验是几何级感兴趣区域（Region of Interest, ROI）处理的依据。

本研究采用基于固定参数与轻量边缘校正相结合的ROI裁剪策略。第一步，在相机标定阶段确定钢轨主体在图像中的标称位置参数，包括上下边界与左右起止；第二步，在每帧图像处理时叠加一个轻量的边缘自适应步骤，借助沿水平方向的亮度梯度统计对上下边界进行小幅修正，以应对钢轨振动、传送速度波动等机械扰动；第三步，将ROI裁剪同步应用到RGB与Depth两模态，并保持像素级对齐。

几何级 ROI 处理在计算上极为轻量，单帧图像的处理耗时可忽略不计，但能够有效将关注区域聚焦在钢轨主体，使后续模块的输入分布更加集中、可控。由于钢轨在采集图像中往往呈现极端长宽比（本课题中为3:20），ROI处理之后的图像仍然保留较大长宽比，不会强行缩放为方形。

4.3 基于 YOLOv8 的钢印干扰物过滤

4.3.1 钢印干扰物的特征与处置必要性

钢印是产线工艺过程中在钢轨表面打印的工艺标识，用于标记钢轨规格、生产批次、生产日期等信息。钢印通常呈凹陷型字符形态，具有明确的对象边界，单个图像中通常出现一处或数处。对异常检测主模型而言，钢印是高频出现的伪缺陷模式：其在Depth模态上呈现明显的局部高度跳变，与轻度压溃在几何形态上具有相似性；在RGB模态上呈现局部亮度变化，与磨耗、轻度划痕在色彩上具有相似性。仅依赖纹理判别的异常检测主模型容易将钢印持续误判为缺陷，进而带来稳定的误报来源。

考虑到钢印的对象边界明确、形态稳定、可枚举的特点，工程上更合适的处置方式是在异常检测主模型之前对其进行显式检测并屏蔽。这一思路有三方面优势：第一，规则明确，结果可验证；第二，故障可定位、可回滚（钢印检测器与异常检测主模型相互独立）；第三，显著降低主模型的误报率，从源头削减最高频的对象级误报来源。

4.3.2 YOLOv8 钢印检测器的训练与部署

本研究采用YOLOv8作为钢印检测器的实现框架。选择YOLOv8而非更新版本的主要考虑是：YOLOv8在产线工程上具有较成熟的部署经验、推理优化工具链稳定，且本模块定位为工程支撑而非方法创新，选择稳定优先于尝鲜。

训练数据由人工对钢轨现场图像进行标注得到，每张图像标注全部钢印位置的边界框。训练阶段采用YOLOv8默认的损失函数与数据增强方案，输入分辨率与产线常用图像尺寸保持一致，训练集与验证集按时间窗口划分以避免数据泄露。模型训练完成后被导出为TensorRT推理引擎，部署在产线GPU端的推理服务中，作为异常检测主模型的前置预处理。

部署阶段，钢印检测器对每帧RGB图像进行推理，输出钢印边界框列表。该边界框列表随后被转换为像素级二值掩码，与ROI处理结果一同作用到RGB与Depth两模态。在异常检测主模型的视角下，钢印区域被视作“不参与异常评分”的区域：

4.4 与异常检测主线的接口

几何级ROI处理与钢印干扰物过滤共同构成本研究异常检测主线的前置预处理层。两层之间是串行关系：每帧图像首先经过ROI处理被裁剪到钢轨主体区域；裁剪后的 RGB 图像送入YOLOv8钢印检测器，得到钢印边界框；边界框转换为二值掩码后与 ROI 裁剪结果一并作为异常检测主模型的输入。

异常检测主模型在第5章中具体实现为 TR框架，其接口约定如下：输入为RGB图像、Depth图像与钢印掩码三者；输出为像素级异常分数图。在异常评分图层面，第5.3节将明确钢印掩码所覆盖区域的处理策略——这部分区域在像素级AUROC与PRO等评价指标中被排除，避免因人为干预的过滤结果影响指标的客观性；同时，在图像级判别中，掩码区域的高分被抑制，避免因前置过滤的微小漏检带来误报。

5基于 TRD 的钢轨双模态异常检测方法

5.1 整体技术路线

面向第3.4.2节所述的三个先决问题——TR框架在钢轨场景下能否稳健跑通、关键模块是否仍然有效、关键工程参数如何取舍——本文方法层面的整体技术路线可表述为“骨架不变、工程适配+评价双轨+接口预留”三句话。

骨架不变指的是直接采用TRD官方所设计的双分支反向蒸馏结构作为方法骨架，不对其主干编码器、瓶颈嵌入与解码器结构做修改。这一选择有三方面理由。第一，TRD在MVTec 3D-AD 上已被证明具有领先的双模态异常检测能力，是当前公开benchmark上的代表性方法之一；第二，TRD的“冻结教师+训练少量交互模块”思想与PEFT高度一致，是后续PEFT化扩展最自然的起点；第三，骨架不变使本研究的实验结果可以直接对标TRD原文的报告数字，骨架可信度的验证（公开数据集上的复现）具有清晰的评估基准。

工程适配指的是针对钢轨场景的特殊性，对TRD在数据预处理、模态预处理、推理方式等环节做必要的工程化调整。这是本章方法层面的主体内容，详见第5.3节。

评价双轨指的是建立兼顾学术指标与工程指标的双轨评价方案，对所适配方法的可落地性给出量化刻画。这一方案不仅服务于本文的实验，也作为后续多视角扩展与持续适配研究统一的评价基线，详见第5.4节。

接口预留指的是在不展开实验的前提下，于方法层面显式给出面向多视角统一、参数高效微调与持续适配的扩展接口设计。这些接口在本文阶段不被实例化为完整模块，但其插入位置、参数规模与训练策略已在方法层面明确，便于后续研究无缝承接，避免后续因前置工程不到位而反复重写主体结构，详见第5.5节。

5.2  TRD 主干模型介绍

TRD 主干模型由四个关键子模块构成：分支投影（BP）、单类瓶颈嵌入（OCBE）、跨模态滤波器（CF）以及跨模态放大器（CA）。本节按“双分支冻结教师→BP→CF→OCBE→学生解码器→CA→双分支异常评分聚合”的前向流程对各子模块依次说明。

5.2.1  双分支冻结教师与可训练学生

TRD为RGB与Depth两模态各自维护一个共享权重的ImageNet预训练教师编码器，本文采用与TRD原文一致的WideResNet-50作为教师骨架。教师网络的所有参数在训练阶段全程冻结，只用于多尺度特征提取。深度图通过通道复制（单通道 → 三通道）与标准化后即可输入同一教师，从而省去为深度模态单独训练编码器的成本。

学生网络为对称的解码器结构，参数全部参与训练。学生在训练阶段以教师的多尺度特征为目标，通过逐层余弦距离损失进行模仿。需要强调的是，TRD的“教师下采样、学生上采样”非对称设计使学生只能基于压缩后的瓶颈表示重构教师特征——这一压缩在训练所见的正常样本上效果良好，但在测试期遇到异常区域时无法成功重构教师，从而产生显著的特征不一致，作为异常的隐式信号。

5.2.2  分支投影模块（Branch Projector, BP）

分支投影模块（BP）作用于教师编码器每一层输出之后，通过1×1卷积将多模态、多尺度特征投影到统一的表示空间。其作用包括以下三方面：第一，将不同模态在通道维度上的语义统一对齐，便于后续跨模态交互；第二，对高维特征做适当的通道压缩，降低OCBE与解码器的计算与显存负担；第三，使学生解码器能够以一致的通道结构对多层级特征进行重构。

BP模块的可训练参数仅为若干 1×1 卷积权重，整体参数规模轻量。其在TRD整体训练流程中与OCBE、CF、CA、解码器一同进行端到端训练。

5.2.3  单类瓶颈嵌入（One-Class Bottleneck Embedding, OCBE）

OCBE 模块是TRD中负责跨层、跨模态特征聚合的核心瓶颈结构。它接收BP输出的多层、多模态特征，通过下采样与1×1卷积将其压缩为单一瓶颈表示，再交由学生解码器逐级展开重构。

OCBE的瓶颈作用与单模态RD框架一脉相承——通过强制将多尺度多模态特征压缩为低维表示，确保学生只能基于压缩后的正常特征展开重构。这一压缩在训练所见的正常分布上是充分的，但在测试期遇到异常区域时存在不可避免的信息损失，使学生在该区域无法成功重构教师特征，从而产生显著的特征不一致。

在双模态场景下，OCBE的另一项关键作用是 “跨模态融合”：经过BP投影对齐与CF跨模态滤波的两模态特征在OCBE处被统一压缩，形成“综合两模态信息”的单一瓶颈表示。这种“先在CF处过滤模态间冗余、再在OCBE处统一压缩”的设计是TRD区别于“特征拼接+单瓶颈”朴素方案的关键之处。

5.2.4  跨模态滤波器（Cross-modal Filter, CF）

CF 模块插入在两模态特征进入OCBE之前，作用是过滤模态间冗余、保留互补成分。具体地，对来自RGB与Depth的同层级特征，CF通过一个轻量门控结构估计每一通道的模态权重：对当前样本而言更具判别力的模态成分被保留、冗余成分被抑制。

CF 的设计使TRD在不同样本、不同区域上能够动态调整两模态的相对贡献，而不是采用固定的融合权重。这一性质对钢轨场景特别有意义：当钢轨表面以颜色性缺陷为主时（例如锈蚀、油污），CF倾向于保留RGB信息；当以几何性缺陷为主时（例如剥离、压溃），CF 倾向于保留Depth信息；当两类异常并存时，CF在通道维度上各自保留。这种动态融合机制无需对样本类型做任何先验假设，是TRD双模态机制的关键工程价值之一。

从可训练参数量看，CF 模块由若干 1×1 卷积与 sigmoid 门控构成，参数规模显著小于教师与解码器，在 TRD 整体训练中作为可训练分量参与端到端学习。

5.2.5  跨模态放大器（Cross-modal Amplifier, CA）

CA模块作用于学生解码器的输出端，目的是放大两分支异常分数图之间的不一致信号。在异常区域，模态间往往呈现“一模态强响应、另一模态弱响应”的不一致模式：例如锈蚀在RGB上有强色彩异常但Depth几乎不响应；剥离掉块在Depth上有强几何异常但RGB仅有微弱亮度变化。CA通过对两分支异常图施加非线性变换，将这类不一致信号放大，进一步抑制由模态噪声造成的虚假响应。

在工程意义上，CA的存在解决了双模态融合中一个常被忽视的潜在风险——“异常被融合平滑”。如果两模态融合时一致性过强，单模态上明显的异常响应可能被另一模态上的弱响应或噪声 “平均” 掉，导致漏检。CA通过显式放大模态间不一致信号，避免此类异常平滑现象，是TRD在双模态融合环节的关键设计。

CA模块的可训练参数同样轻量，与CF一并构成TRD中可被视为 “跨模态交互层” 的核心可训练部分。

5.2.6  双分支异常评分聚合

在推理阶段，TRD分别对RGB分支与Depth分支计算逐层教师-学生特征余弦距离，得到两分支的多尺度异常分数图。两分支的异常分数图分别经过空间上采样到原图分辨率、CA模块的非线性放大后，按通道相加得到最终的像素级异常分数图。图像级异常分数则取像素级异常分数图在空间上的最大值或前k大平均，作为整张图像是否含有异常的判别依据。

TRD训练阶段的总损失由RGB分支的逐层余弦距离损失、Depth分支的逐层余弦距离损失共同构成。两分支损失加权相加（典型权重为相等权重），通过反向传播同时更新BP、CF、OCBE、学生解码器与CA等所有可训练参数；教师编码器与ImageNet预训练权重保持冻结。

5.3  钢轨场景的工程适配

TRD 原文以MVTec3D-AD为目标场景，其默认输入分辨率、深度图归一化方式与推理流程都基于该数据集设定。直接将其搬到钢轨双模态数据上可能因场景特殊性出现性能退化。本节针对钢轨场景的四方面工程特殊性给出系统化适配方案。

5.3.1  RGB 模态预处理

RGB 模态预处理的核心约束是与ImageNet预训练教师编码器保持兼容。本研究采用ImageNet数据集的均值与方差对每张RGB图像进行通道级标准化，使其与教师编码器在预训练阶段所见的输入分布一致。除标准化外，RGB模态在送入教师之前不做任何颜色空间变换或人工色彩增强，以避免破坏RGB模态独有的色彩信息。

钢轨产线在实际运行中可能仅采集单通道光强图像而非三通道RGB图像。对此类数据，本研究采用“单通道复制为三通道”的兼容策略：将单通道光强图复制三份后作为伪RGB输入教师编码器。该策略的代价是损失颜色信息（仅保留亮度），但能够无缝复用ImageNet预训练教师，是工程上常用的兼容方案。

5.3.2  深度图归一化策略

深度图归一化是钢轨场景下最关键的工程参数之一。Depth 图像的动态范围通常较大，且不同样本间的整体高度水平存在一定差异（受钢轨型号、安装姿态、传送机构姿态等影响）。若直接将原始深度值送入教师编码器，会因数值分布与 ImageNet 预训练分布严重失配而导致教师特征质量下降。

本研究比较以下三种典型归一化策略：（1）z-score 归一化，按每张图像内部有效深度像素的均值与方差进行标准化，能够剥离整体高度水平的差异，对单张图像内部的局部高度异常更为敏感；（2）min-max 归一化，按每张图像内部的最小与最大深度值线性映射到 [0,1] 区间，实现简单但对异常深度值（极端高/低点）较为敏感；（3）log归一化，对深度差值取对数后再做 z-score，适用于深度差异跨数量级的场景。

在 TRD 原文中，MVTec3D-AD 数据集采用基于点云三维坐标的标准化方式。但钢轨场景下的Depth图像主要表征 “相对相机的高度差” 这一物理量，其分布特性与 MVTec 3D-AD 不完全相同。基于工程经验与初步分析，本研究将三种归一化策略一并纳入消融实验，以确定钢轨场景下的最优策略。归一化完成后，深度图同样按 “复制为三通道+ImageNet标准化”的方式送入教师编码器，与RGB模态保持流程一致。

对深度图中的无效像素（采集失败、表面遮挡、噪声极大的像素）按以下方式处理：在归一化阶段排除无效像素，仅以有效像素的统计量进行计算；在送入教师之前将无效像素填充为零；在异常评分图层面对无效像素施加掩码，使其不参与学术指标的计算。

5.3.3  长宽比适配与滑窗推理

钢轨在采集图像中往往呈现极端长宽比。直接将该图像缩放为方形（如256×256）会显著损失横向定位精度，使细长缺陷（例如沿钢轨方向的轻度龟裂）的判别困难；而直接保留原始长宽比又与教师编码器的预训练分辨率不兼容，可能损害特征质量。

本研究采用滑窗推理（Sliding Window Inference）作为长宽比适配方案。具体做法如下：将经过ROI处理的钢轨图像沿水平方向以固定步长滑动，每个滑窗位置截取一个固定方形区域作为子图，分别送入异常检测主模型并得到该子图的像素级异常分数图；最后将所有子图的异常分数图按其在原图中的空间位置重新拼接（重叠区域取均值或最大值），得到全图分辨率的异常分数图。

滑窗推理的关键参数是步长（stride）。步长越小，相邻子图重叠越多，拼接平滑性越好，但推理代价显著上升；步长越大，推理速度越快，但相邻子图过渡处可能出现拼接伪影。本研究在第6章实验中以默认步长完成主实验，并在工程指标分析中评估不同步长对推理时延的影响。该方案下，全图异常分数图的输出分辨率与原图一致，便于与人工复核的“全图视角”直接对接。

需要指出的是，滑窗推理使训练阶段与推理阶段在 “图像组织形式” 上略有不同：训练阶段每个子图独立输入模型，模型在子图分布上学习；推理阶段子图被重新拼接为全图。该差异在工程实践中通常通过 “训练阶段也按相同方式从全图采样子图” 来缓解，使训练与推理阶段的输入分布一致。

5.3.4  与钢印过滤模块的衔接

第4章所述的钢印过滤模块在异常检测主模型之前对每帧RGB图像运行，输出钢印边界框。本节明确该模块输出与TRD异常检测主模型的衔接方式。

在输入侧，钢印边界框被转换为与RO处理后图像分辨率一致的二值掩码。RGB 与Depth两模态图像本身保持原始内容不做修改，掩码作为额外的元数据随图像一同传入异常检测主模型。这一设计有意避免在输入图像上对钢印区域做填充或平均化处理——任何对原始图像内容的修改都可能在 “被修改区域 / 未修改区域” 的边界处引入新的伪缺陷信号，反而损害检测质量。

在输出侧，TRD计算得到全图分辨率的像素级异常分数图后，对钢印掩码所覆盖区域执行两步处理：第一，将掩码区域的异常分数置为零（在“像素级AUROC”与“PRO”等指标中对应像素被排除），从而避免钢印作为伪缺陷影响指标客观性；第二，在图像级评分聚合中，掩码区域的最大像素值不参与图像级分数的计算，避免单张图像因前置过滤的微小漏检而被误判为含异常。

该衔接方式将 “显式可枚举干扰物的过滤” 与 “纹理级异常的判别” 在职责上彻底分离：钢印过滤模块负责前者，异常检测主模型负责后者。两者通过掩码这一明确接口进行通信，便于独立调试、独立替换、独立评估。

5.4  评价方案：学术指标与工程指标双轨

本节给出本文以及后续多视角扩展、持续适配研究统一使用的评价方案。该方案分为学术指标与工程指标两组，前者用于在公开数据集与钢轨数据上与现有方法横向比较，后者用于刻画方法在产线维护语境下的可落地性。

5.4.1  学术指标

本研究采用以下三项学术指标。图像级AUROC（Image-level AUROC，简记为 I-AUC）衡量模型对 “整张图像是否含有异常” 的判别能力，是工业异常检测中最核心的总体指标。像素级AUROC（Pixel-level AUROC，简记为P-AUC）衡量异常分数图在像素级上的判别能力，反映模型的异常定位质量。PRO（Per-Region Overlap）则更关注分割结果在小尺度异常区域上的覆盖度，避免大面积区域因IoU占优而掩盖小区域漏检。

上述三项指标均与具体阈值无关，便于不同方法间横向比较。在公开数据集 MVTec3D-AD上，本研究将三项指标与TRD原文报告值对照以验证骨架可信度；在钢轨单视角数据上，三项指标作为方法适配效果的主要评价依据。

5.4.2  工程指标

学术指标关注的是排序质量或重叠质量，本身无法直接反映方法在产线维护语境下的可落地性。本研究引入以下五项工程指标作为补充。

FP/图（False Positive per Image）：在固定的图像级假阳率（典型为 FPR=1%）下每张正常图像的连通域级误报数。该指标直接对应产线下游人工复核的工作量，是工程团队最直观的评价指标之一。

推理时延（Inference Latency）：对单张钢轨图像执行完整推理（含ROI处理、钢印过滤、滑窗推理、异常分数图聚合）所需的时间，以毫秒为单位报告。该指标对产线节拍具有直接影响，必须满足产线对实时性的工程约束。

训练与推理峰值显存（Peak Memory）：训练阶段的峰值显存反映方法的训练硬件门槛；推理阶段的峰值显存反映方法在产线GPU端的可部署性。两者同样以兆字节为单位报告。

可训练参数比（Trainable Parameter Ratio）：可训练参数占模型总参数的比例。对全量微调方案而言该比例接近100%，对PEFT方案而言该比例可低至1%以下。该指标在本科毕设阶段作为基线刻画指标，但其更核心的价值体现在后续PEFT化扩展中——可训练参数规模直接关系到“增量更新成本”与“回滚成本”。

训练耗时（Training Time）：从随机初始化到模型收敛所需的实际训练时间，以分钟为单位报告。对全量重训方案而言训练耗时可能达到数小时甚至数天，是产线长期维护成本的主要构成；对PEFT化扩展方案而言训练耗时可能压缩到数分钟到数十分钟级别。

5.5  面向多视角统一与持续适配的扩展接口

本节面向第7章展望中将系统讨论的多视角统一模型、参数高效微调与持续异常检测三方面长期研究目标，在方法层面给出明确的扩展接口设计。本节内容在本科毕设阶段不展开实验研究，但其在方法层面的显式预留是后续研究能够无缝承接的关键，避免后续因前置工程不到位而反复重写主体结构。

5.5.1  多视角统一模型的视角条件化接口

多视角统一模型的核心设计目标是 “共享主干 + 每视角一个轻量条件化模块”，使新增一个视角只需新增一份小参数，主干无需更新。基于第5.2节对 TRD 主干的分析，可在以下两个位置注入视角条件：

其一是学生解码器的关键层之后。建议采用 FiLM（Feature-wise Linear Modulation）形式的视角条件化：对解码器某层输出的特征图，按视角索引学习一组 (γ, β) 仿射缩放与偏置参数，对每个通道做条件化变换。FiLM 的参数量为 “视角数 × 通道数 × 2”，规模极小（例如 8 个视角 × 256 通道 × 2 ≈ 4K 参数），且初始化为 (1, 0) 时等价于 “不做条件化”，能够保证训练初期对已有解码器的扰动最小。

其二是 OCBE 的瓶颈输入。对 OCBE 输入的瓶颈特征施加视角相关的可学习偏置或仿射变换，作用类似于 “视角软提示”。这一位置的优势是直接作用于模态融合的核心环节，对视角间外观差异的影响最大。

训练策略建议采用两步法。第一步为预训练阶段，将多视角的训练数据混合，仅训练 base TRD（不加视角条件化模块），得到一个 “视角无关的共享 TRD”；第二步为适配阶段，冻结 base TRD，仅训练视角条件化模块，每视角一份。该两步策略使共享主干学到视角共性，使视角条件化模块负责吸收视角差异，与持续适配路线（新增视角时主干不动、仅训练条件化模块）天然衔接。

上述视角条件化接口在本文阶段不实例化，但其插入位置（解码器关键层之后、OCBE 输入处）已在5.2节方法描述中显式标记，可以在不修改主体结构的前提下直接接入。

5.5.2  参数高效微调的接入位置

在5.5.1节的视角条件化基础上，进一步可在 TRD 主干的关键位置接入更具表达能力的 PEFT 模块，以应对超出 “视角差异” 范围的更复杂分布偏移。基于第2.4节对 PEFT 主流方法的回顾以及第3.3节对三层漂移性质的观察，本研究建议以下接入方案：

对模态间相对响应漂移这一线性、低秩性质的偏移，建议在 CF 模块的内部线性层旁路引入 LoRA。其低秩特性与该层级漂移的线性、低秩性质天然匹配，可以在极小参数代价下吸收两模态相对权重的缓慢变化。

对异常增强模式漂移这一非线性性质的偏移，建议在 CA 模块附近引入 Adapter。Adapter 的非线性瓶颈结构具有较强的表达能力，能够处理两模态不一致信号在新工况下的非线性形态变化。

对整体正常分布偏移这一加性偏置性质的漂移，建议在异常评分头之前引入可学习视觉 Prompt（例如通道维度的 1×1 偏置张量）。其加性结构与漂移性质天然匹配，且对推理流程几乎无额外开销。

上述 “漂移性质 → PEFT 模块类型” 的匹配关系是本课题长期路线的方法学骨架之一。本科毕设阶段虽不实验验证，但其方法层面的接入位置已在 TRD 主干结构上明确标定（CF 内部、CA 附近、异常评分头之前三处），便于后续研究直接接入。

5.5.3  持续异常检测的衔接思路

在 5.5.1 与5.5.2节的视角条件化与 PEFT 接入位置基础上，可进一步引入持续异常检测机制以应对长期运行中的分布漂移与新模式持续出现。建议的持续学习策略包含两部分。

第一部分是小规模特征级回放。每完成一阶段训练后，从该阶段数据中按 coreset 采样保留少量代表性样本的 OCBE 瓶颈特征（典型为每阶段 50–200 个特征点），作为旧分布的紧凑表示。在新阶段训练中，将这些历史特征以一定比例混入当前批次，使模型在吸收新分布的同时仍能 “看到” 旧分布。回放对象选择 OCBE 瓶颈特征而非原始图像，原因是瓶颈特征体量小、不涉及原始数据合规问题、且直接作用在融合环节。

第二部分是跨阶段一致性约束。在新阶段训练中，对同一批次的输入分别用旧阶段模型与新阶段模型计算异常分数，并对两者之差施加一个轻量的一致性损失，以约束新阶段模型的异常评分尺度不要发生过大漂移。该约束的作用是 “防止评分头发生隐式重标定”，避免单纯依赖回放损失带来的 “旧分布检出能力保留但评分尺度漂移” 问题。

上述两部分仅作用于第5.5.2节所述的 PEFT 模块上，TRD 主干其余参数全程冻结。这种 “冻结主干 + 仅在 PEFT 模块上回放与约束” 的设计是本课题长期路线 “低成本持续维护” 目标的关键体现，其完整实现与实验验证留待后续研究展开。

6  实验与结果分析

本章围绕第四章与第五章所提方法设计实验方案，并对实验结果进行系统分析。

6.1  实验环境与数据集

（待补充：实验所用硬件平台、深度学习框架、依赖库版本，以及所采用的公开数据集和产线归档数据集的基本统计信息。）

6.2  实验方案与评价指标

（待补充：基础阶段训练流程、持续适配阶段流程、阶段划分依据、评估指标计算方式以及对照方法选择。）

6.3  公开数据集上的实验结果

（待补充：MVTec-AD与MVTec 3D-AD上的图像级AUROC、像素级AUROC与PRO指标，以及与代表性方法的比较。）

6.4  钢轨产线数据上的实验结果

（待补充：钢印检测器精度评估、PEFT持续异常检测在多个阶段上的精度与稳定性结果、误报率与漏报率随阶段的变化曲线。）

6.5  消融实验

（待补充：分别移除LoRA、Adapter、Prompt以及记忆回放与一致性约束的消融实验结果，验证各模块的独立贡献。）

6.6  本章小结

（待补充：实验结论与对方法有效性的总体判断。）

7  总结与展望

7.1  工作总结

本文以已部署的钢轨双模态采集系统为研究对象，针对其在长期产线运行中所暴露的分布漂移与误报上升问题，将 “基于参数高效微调的持续异常检测” 作为长期研究目标，并在本科毕设阶段聚焦于该长期目标的最基础环节——单视角双模态异常检测的系统适配与工程化评估，为后续多视角统一模型与基于PEFT的持续适配方法奠定双模态特征学习与工程评价基础。具体工作可归纳为以下四个方面。

第一，系统刻画了钢轨双模态采集系统及其工程问题。本文对RGB与Depth两模态的物理特性进行了分析，明确了两模态在颜色性缺陷与几何性缺陷上的互补关系，归纳了钢轨表面常见缺陷类型与对象级、纹理级两类干扰物的分布规律，并从模态间相对响应漂移、异常增强模式漂移与整体正常分布偏移三个层级刻画了长期运行中的分布漂移问题。在此基础上，结合八视角数据特性差异，明确了本科毕设阶段聚焦单视角的研究边界，避免研究范围过宽而失去深度。

第二，针对对象级稳定干扰物中最高频、形态最稳定的钢印类型，前置基于 YOLOv8的检测过滤模块，并结合几何级ROI处理，在异常检测主线之前完成显式可枚举干扰物的清理。该工作定位为工程支撑而非独立方法贡献，主要价值在于为异常检测主模型提供洁净的输入分布，从源头削减最高频的对象级误报来源。

第三，将调优反向蒸馏（TRD）双模态异常检测框架系统适配到钢轨场景。本文以TRD主干结构为基础，重点解决了RGB模态与ImageNet预训练教师的兼容、深度图归一化策略选择、长宽比敏感的滑窗推理、感兴趣区域裁剪与钢印过滤模块的衔接等关键工程细节，并在方法层面明确预留了面向多视角统一（FiLM视角条件化）、参数高效微调（CF内部LoRA、CA 附近Adapter、评分头前Prompt）与持续适配（小规模特征级回放+跨阶段一致性约束）的扩展接口。这些扩展接口在本文阶段不展开实验，但其在 TRD 主干结构上的插入位置已经显式标定，便于后续研究无缝承接。

第四，建立兼顾学术指标与工程指标的双轨评价体系。学术指标包括图像级AUROC、像素级AUROC与PRO；工程指标包括FP/图、推理时延、训练与推理峰值显存、可训练参数比、训练耗时五项。本文在MVTec3D-AD 公开数据集上完成基线复现以验证骨架可信度，在钢轨单视角双模态数据集上完成基线对比、单模态对比、跨模态滤波器与跨模态放大器消融以及深度归一化策略消融。该双轨评价方案不仅服务于本文实验，也作为后续多视角扩展、持续适配研究统一的评价基线。

7.2  研究展望

7.2.1  多视角统一模型

未来工作的首要方向是构建多视角统一模型。本研究所依托的产线系统覆盖钢轨多个部位与角度，不同视角下的图像在外观分布、反光特性与正常分布复杂度上存在显著差异。从工程经济性出发，将每个视角独立训练完整模型并不合理；从持续适配的视角，新增视角应当只触发轻量参数的训练，主干无需更新。因此，构建 “共享主干 + 每视角一个轻量条件化模块” 的多视角统一模型，是该方向的核心目标。

基于第5.5.1节预留的视角条件化接口，未来工作可在TRD学生解码器的关键层之后与OCBE瓶颈输入处注入FiLM形式的视角条件化参数。训练策略采用 “先在多视角混合数据上预训练共享TRD、再冻结主干仅训练视角FiLM”的两步方法。该方向的主要研究问题包括：视角条件化的最优注入位置、不同视角数（2、4、8）下的可扩展性、新增视角时仅训练新FiLM而不动主干的实际效果，以及与每视角独立训练TRD（参数量上界）和单一TRD视角混训（参数量下界）的对比。

7.2.2  基于 PEFT 的视角条件化与持续适配

在7.2.1节多视角统一模型的基础上，未来工作可进一步引入更具表达能力的PEFT模块，应对超出 “视角差异” 范围的更复杂分布偏移。基于第3.3.1节对三层漂移性质的观察以及第5.5.2节预留的接入位置，建议在 CF 模块内部线性层旁路引入LoRA以应对模态间相对响应的线性、低秩漂移；在 CA 模块附近引入Adapter 以应对异常增强模式的非线性漂移；在异常评分头之前引入可学习视觉Prompt以应对整体正常分布的加性偏置漂移。

上述三类 PEFT 模块的组合策略与单独使用策略均有待系统比较。该方向的主要研究问题包括：不同性质的漂移与不同PEFT模块的匹配关系是否成立；PEFT模块在固定base TRD上的可训练参数比、训练耗时、推理延迟等工程指标是否显著优于全量微调；以及PEFT模块与第7.2.1节视角FiLM的协同训练策略。

7.2.3  持续异常检测机制

未来工作的另一重要方向是引入持续异常检测机制，应对产线长期运行中的分布漂移与新模式持续出现。基于第5.5.3节预留的衔接思路，建议采用“小规模特征级回放+跨阶段一致性约束+仅训练PEFT模块”的组合策略：每完成一阶段训练后从该阶段数据中按coreset采样保留少量代表性样本的OCBE瓶颈特征，作为旧分布的紧凑表示；新阶段训练中将这些历史特征以一定比例混入当前批次，并对同一批次输入分别用旧阶段模型与新阶段模型计算异常分数，对其差异施加轻量一致性损失；上述训练全程冻结TRD主干，仅在PEFT模块上进行更新。

该方向的主要研究问题包括：阶段式数据流的合理划分（按时间窗口、按工况、按缺陷类别等不同划分策略）；coreset采样的最优规模与采样策略；一致性约束的损失形式与权重；以及该机制在抑制误报上升、保留旧分布检出能力两方面的实际效果。从工程价值上看，该方向直接对应产线长期维护中“增量更新成本”与“回滚成本”的工程目标。

此外，第4章所述的对象级稳定干扰物过滤工作目前仅实现了钢印一个类别。未来工作可将其他对象级稳定干扰物（焊缝标记、螺栓孔、检修标记等）以及反光带掩码纳入显式过滤层；同时，对象级过滤层与异常检测主线之间的更精细衔接（例如对边界附近的不确定区域采用软掩码）也是值得探索的方向。

7.2.4  工程部署的进一步优化

面向产线实际部署，未来工作还可在以下几方面进一步优化。第一，模型推理优化：将TRD主干及其 PEFT 模块通过TensorRT 等推理引擎进行算子融合与精度量化，进一步降低推理时延与显存占用；第二，多卡并行与流水线优化：在产线GPU端基于多视角的统一模型，将不同视角的推理任务以流水线方式并行调度，提升整体吞吐；第三，告警阈值的在线自适应：基于产线工况实时反馈，对异常分数图的图像级阈值进行动态调整，使系统在不同时段、不同工况下保持稳定的工作点；第四，与产线 MES系统的深度集成：将异常检测结果与生产工单、批次信息进行关联存储，为长期质量追溯与工艺优化提供数据基础。

上述工程优化方向虽不属于核心方法学贡献，但对产线长期可持续运行具有重要工程价值，是本课题长期路线“低成本、可落地、可持续迭代”目标的最终落地点。

参考文献

[1]  Bergmann P, Fauser M, Sattlegger D, et al. MVTec AD — A comprehensive real-world dataset for unsupervised anomaly detection[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2019: 9592-9600.

[2]  Bergmann P, Jin X, Sattlegger D, et al. The MVTec 3D-AD dataset for unsupervised 3D anomaly detection and localization[C]//Proceedings of the 17th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. 2022: 202-213.

[3]  Defard T, Setkov A, Loesch A, et al. PaDiM: A patch distribution modeling framework for anomaly detection and localization[C]//International Conference on Pattern Recognition. Springer, 2021: 475-489.

[4]  Roth K, Pemula L, Zepeda J, et al. Towards total recall in industrial anomaly detection[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2022: 14318-14328.

[5]  Deng H, Li X. Anomaly detection via reverse distillation from one-class embedding[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2022: 9737-9746.

[6]  Tien T D, Nguyen A T, Tran N H, et al. Revisiting reverse distillation for anomaly detection[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 24511-24520.

[7]  Liu C, Liu Z, Wang Y, et al. Tuned reverse distillation: Multi-modal industrial anomaly detection with cross-modal tuners[J]. arXiv preprint arXiv:2412.08949, 2024.

[8]  Horwitz E, Hoshen Y. Back to the feature: Classical 3D features are (almost) all you need for 3D anomaly detection[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops. 2023: 2967-2976.

[9]  Wang Y, Peng J, Zhang J, et al. Multimodal industrial anomaly detection via hybrid fusion[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 8032-8041.

[10]  Cao Y, Xu X, Sun C, et al. A survey on unsupervised anomaly detection algorithms for industrial images[J]. arXiv preprint arXiv:2204.11161, 2022.

[11]  Liu J, Xie G, Wang J, et al. Deep industrial image anomaly detection: A survey[J]. Machine Intelligence Research, 2024, 21(1): 104-135.

[12]  He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 770-778.

[13]  Zagoruyko S, Komodakis N. Wide residual networks[C]//British Machine Vision Conference. 2016.

[14]  Deng J, Dong W, Socher R, et al. ImageNet: A large-scale hierarchical image database[C]//IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2009: 248-255.

[15]  Houlsby N, Giurgiu A, Jastrzebski S, et al. Parameter-efficient transfer learning for NLP[C]//International Conference on Machine Learning. PMLR, 2019: 2790-2799.

[16]  Hu E J, Shen Y, Wallis P, et al. LoRA: Low-rank adaptation of large language models[C]//International Conference on Learning Representations. 2022.

[17]  Lester B, Al-Rfou R, Constant N. The power of scale for parameter-efficient prompt tuning[C]//Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. 2021: 3045-3059.

[18]  Jia M, Tang L, Chen B, et al. Visual prompt tuning[C]//European Conference on Computer Vision. Springer, 2022: 709-727.

[19]  Perez E, Strub F, De Vries H, et al. FiLM: Visual reasoning with a general conditioning layer[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2018, 32(1).

[20]  Pan S J, Yang Q. A survey on transfer learning[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2009, 22(10): 1345-1359.

[21]  De Lange M, Aljundi R, Masana M, et al. A continual learning survey: Defying forgetting in classification tasks[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021, 44(7): 3366-3385.

[22]  Kirkpatrick J, Pascanu R, Rabinowitz N, et al. Overcoming catastrophic forgetting in neural networks[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017, 114(13): 3521-3526.

[23]  Rebuffi S A, Kolesnikov A, Sperl G, et al. iCaRL: Incremental classifier and representation learning[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2017: 2001-2010.

[24]  Lopez-Paz D, Ranzato M. Gradient episodic memory for continual learning[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017, 30.

[25]  Liu J, Xie G, Chen R, et al. UCAD: Unsupervised continual anomaly detection[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2024.

[26]  Jocher G, Chaurasia A, Qiu J. Ultralytics YOLOv8[CP/OL]. (2023). https://github.com/ultralytics/ultralytics.

[27]  Redmon J, Divvala S, Girshick R, et al. You only look once: Unified, real-time object detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 779-788.

[28]  Yu J, Zheng Y, Wang X, et al. FastFlow: Unsupervised anomaly detection and localization via 2D normalizing flows[J]. arXiv preprint arXiv:2111.07677, 2021.

[29]  Gudovskiy D, Ishizaka S, Kozuka K. CFLOW-AD: Real-time unsupervised anomaly detection with localization via conditional normalizing flows[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision. 2022: 98-107.

[30]  Salehi M, Sadjadi N, Baselizadeh S, et al. Multiresolution knowledge distillation for anomaly detection[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2021: 14902-14912.

[31]  Cohen N, Hoshen Y. Sub-image anomaly detection with deep pyramid correspondences[J]. arXiv preprint arXiv:2005.02357, 2020.

[32]  李伟, 王成, 张磊. 基于深度学习的钢轨表面缺陷检测综述[J]. 中国铁道科学, 2022, 43(3): 142-156.

[33]  杨晓东, 刘建国. 钢轨表面缺陷自动检测技术发展现状[J]. 铁道工程学报, 2021, 38(9): 28-36.

[34]  陈伟, 高磊, 周凯. 基于双模态融合的工业缺陷检测方法研究[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2023, 35(5): 712-721.

[35]  Paszke A, Gross S, Massa F, et al. PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2019, 32.

致    谢

在本科毕业设计完成之际，谨向所有给予我帮助与支持的师长、同学与家人致以最诚挚的谢意。

首先衷心感谢我的指导教师在本课题选题、研究方向规划与论文撰写各阶段所给予的悉心指导。导师在课题最初期就帮助我厘清了 “从工程问题出发、以可落地为目标” 的研究立场，并在我研究范围一度过宽时及时建议聚焦于单视角双模态基础工作，使本文得以在有限时间内保持研究深度。导师严谨的治学态度与务实的工程视角是我在本科阶段最珍贵的收获之一。

感谢实验室相关项目组的师兄师姐与同学们。在产线数据熟悉、TRD 框架理解与代码实现等具体环节中得到了同学们多次细致的讨论与帮助；在工程指标设计、消融实验组织等论文核心环节也获得了许多启发性的建议。每一次讨论都让我对工业异常检测这一交叉方向有更进一步的理解。

感谢华中科技大学为本科生提供的良好研究条件与学术氛围，以及四年来给予过我教导的所有任课教师。各位老师在专业基础课程、研究方法训练等方面的悉心教学，是我能够独立开展本课题研究的根本前提。

感谢我的家人在四年本科学习期间一以贯之的理解与支持。无论顺境逆境，他们都以最大的耐心与最坚实的信任陪伴我走过本科阶段，使我能够心无旁骛地投入到学习与研究中。

最后感谢评审本论文的各位专家与老师，恳请各位不吝指正本文工作中的不足之处。